Lucrare de laborator nr.1 Tema: Laboratorul microbiologic. Microscopul.

Scopul lucrării: Însușirea principiilor de lucru și de securitate a muncii în laboratorul microbiologic. Însușirea tehnicii de lucru cu microscopul optic.

Materiale și ustensile: microscop optic.

Etapele lucrării: - Însușirea principiilor de lucru cu ustensilele microbiologice, aparatajul necesar pentru cercetările în domeniul microbiologiei. - Examinarea construcției microscopului optic. - Principiile de lucru cu microscopul optic. - Puterea de mărire și rezoluția diferitor tipuri de microscoape. Aplicații.

Concluzii:

Informație suplimentară: Puterea de mărire și rezoluția diferitor tipuri de microscoape. Aplicații. (rezumat, 1-3 pagini de text tehnoredactat conform normelor gramaticale și ortografice în vigoare în aplicația MS Word, fonta Times New Roman 14, Normal, aliniere stânga-dreapta, alineat din 5 semne, sau se admite text scris de mână.)

Instrucțiuni de lucru cu microscopul optic:

- Cu ajutorul macrovizei sistemul de obiective se deplasează la o distanță suficientă față de masuța port-obiect astfel încât la rotirea sistemului de obiective nici unul dintre acestea să nu se atingă de măsuță;

- se roteşte sistemul obiectiv şi se aduce în axul optic obiectivul 10x sau 8x;

- se conectează iluminarea sau se orientează lumina cu ajutorul oglinzii astfel încât privind prin ocular/oculare câmpul vizual să fie luminos;

- privind prin oculare se ridică sau se coboară condensorul pentru o iluminare optimă şi corectă a preparatului.

N.B! Dacă se doreşte o iluminare mai bună, se ridica condensorul, iar dacă iluminarea este prea puternică se coboară condensorul.

- lama cu preparatul biologic se așază pe măsuţa microscopului şi se fixează cu ajutorul valeţilor;

- se priveşte din lateral şi obiectivul microscopului se apropie maximal de preparat cu ajutorul macrovizei, se opreşte aproximativ la 2-3 mm de preparat;

N.B! la microscopul cu sistem obiectiv static, cu ajutorul macrovizei se ridică maximal măsuța port-obiect fără a atinge obiectivul.

- se priveşte prin ocular/oculare, folosind tot macroviza, se ridică tubul microscopului/se coboară masuța până când se obţine o imagine clară şi colorată, iar pentru punerea la punct de fineţe se utilizează microviza;

- din acest moment puteți folosi obiectivul de 20x, 40x sau 100x;

- Atenţie! Obiectivul de 20x, 40x sau 100x este folosit pentru examinarea preparatului doar daca s-a obţinut o imagine foarte clară cu obiectivul de 10x. După obţinerea acestei imagini, nu se foloseşte macroviza (doar în cazuri rare se foloseşte cu mişcări foarte fine, milimetrice), deoarece există riscul de a sparge lama !

- se aduce în axul optic obiectivul de 20x, 40x sau 100x

N.B! pentru a examina preparatul la obiectivul 100x, pe preparat în zona care se dorește a fi vizualizată se picură o picătură de ulei de imersie, după care obiectivul se introduce prin rotire direct în picătura de ulei de imersie;

- imaginea se ajustează folosind doar microviza;

- după utilizarea microscopului, se scoate lama de pe măsuţa, în ax se readuce obiectivul de 10x, se deconectează de la priza (dacă e necesar)se curăță de ulei obiectivul 100X şi se acoperă cu husa de protecţie.

| Părţile componente ale microscopului optic: |  |
| --- | --- |
| 1.Coloana microscopului 2.Piciorul / soclul 3.Măsuţa microscopului 4. Macroviza 5. Microviza 6. Șurub de deplasare antero-posterioară a măsuţei/probei 7. Șurub de deplasare laterală a măsuţei/probei 8. Șurubul condensorului | 9. Ocular 10. Port-ocular 11. Suport tip revolver pentru obiective 12. Obiective 13. Preparat biologic 14. Condensor 15. Diafragmă 16. Lampă neon |

Лабораторная работа № 1 Tema: Микробиологическая лаборатория. Микроскоп.

Scopul lucrării: Изучение принципов работы и безопасности труда в микробиологической лаборатории. Приобретение навыков работы с оптическим микроскопом.

Материалы и инструменты: оптический микроскоп.

Этапы работы: - Приобретение навыков работы с микробиологической посудой, оборудованием, необходимым для проведения исследований в области микробиологии. - Исследование конструкции оптического микроскопа. - Принципы работы с оптическим микроскопом. Увеличение и разрешающая способность микроскопов разных типов. Область применения

Выводы:

Дополнительная информация: Увеличение и разрешающая способность микроскопов разных типов. Область применения. (1-3 страницы текста, отредактированного согласно действующим грамматическим и орфографическим правилам в приложении MS Word, шрифт Times New Roman 14, Normal, выравнивание слева направо, абзац из 5 символов или рукописный текст.)

| Составные части оптического микроскопа: |  |
| --- | --- |
| 1. Станд/штатив микроскопа 2. Ножка 3. Предметный столик 4. Макровинт 5. Микровинт 6. Винт для передне-заднего смещения стола/образца. 7. Винт для бокового смещения стола/образца. 8. Винт конденсора | 9. Окуляр 10. Тубус 11. Револьвер 12. Обьектив 13. Биологический Препарат 14. Конденсор 15. Диафрагма 16. Неоновая Лампа |

Инструкция по работе с оптическим микроскопом:

      - С помощью макровинта система объективов отодвигается на достаточное расстояние от стола держателя предметов так, чтобы при вращении системы объективов ни один из них не касался стола;

      - прокрутите револьвер и прриведите объектив 10x или 8x в оптическую ось;

      - подключите освещение, чтобы при взгляде в окуляр поле зрения было ярко освещено;

      - Глядя в окуляры, поднимите или опустите конденсор для оптимального и правильного освещения препарата.

Н.Б.! Если требуется лучшее освещение, поднимите конденсор, а если освещение слишком яркое, опустите конденсор.

      - Предметное стекло с биопрепаратом помещают на предметный столик микроскопа и фиксируют с помощью зажимов;

      - Смотря на перпарат сбоку приблизьте максимально обьектив к препарату не доходя на примерно 2-3 мм;

Н.Б.! в микроскопе со статической системой объективов с помощью макроскопа предметный столик поднимают максимально вверх, не касаясь объектива.

      - Смотря в окулярыб при помощь макровинта, поднимите тубус микроскопа/опустите столик до получения четкого и цветного изображения, для наведения резкости используйте микровинт;

      - С этого момента вы можете использовать объектив с увеличением 20x, 40x или 1000x;

      - Внимание! Объектив с увеличением 20x, 40x или 1000x используется для исследования препарата только в том случае, если с помощью объектива 10x было получено очень четкое изображение. После получения этого изображения не пользуйтесь макровинт (лишь в редких случаях его применяют очень тонкими, миллиметровыми движениями), поскольку есть риск повредить препарат!

      - Смените объектив на 20x, 40x или 100x.

Н.Б.! для исследования препарата объективом 100х на препарат на область визуализации наносят каплю иммерсионного масла, после чего объектив путем вращения вводят непосредственно в каплю иммерсионного масла;

      - Наведение резкости изображения осуществляется только с помощью микровинта

      - После использования микроскопа уберите предметное стекло со стола, верните объектив 10х на шпиндель, отсоедините микроскоп от гнезда (при необходимости), очистите обьектив 100Х и накройте чехлом.